报价清单

询价单位：安徽岳创信息科技发展有限公司

项目编号：SYJTYC20260410

项目名称：LED屏幕采购及安装

| 序号 | 项目 | 参数 | 品牌 要求 | 需求量 | 控制价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目① | P1.86 全彩显示屏 | 1、像素点间距：≤1.86mm 2、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 3、像素构成：1R、1G、1B 4、封装方式：SMD表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光 5、驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护 6、整屏平整度≤0.04mm；模组平整度≤0.03mm 7、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99% 8、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K 9、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 10、对比度≥9000：1 11、具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象 12、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 13、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² | 海康威视 大华 利亚德 京东方 洲明 （任选一） | 岳西县岳安车辆检测中心等候区 约4.2m*2.3m | 4900元/m² | ***品牌 ***元/m² |
|  |  |  |  | 岳西县岳安车辆检测中心会议室 约4.2m*2.3m |  |  |
|  |  |  |  | 岳西县荣岳集团五楼会议室 约2.6m*1.5m |  |  |
|  |  |  |  | 岳西石关龙潭乡村旅游会客厅 约4.2m*2.3m |  |  |
| 项目② | P4.75 室内单色屏 | 1、像素点间距≤4.75mm 2、单元板分辨率≥2048Dots 3、刷新率≥60Hz 4、像素构成：1R 5、驱动方式：恒流驱动 6、控制方式：同步控制系统、异步控制系统 7、维护方式：前后双向维护 8、模组套件采用无螺丝工艺套件；模组结构为灯驱合一 9、反光率≤1%，白平衡亮度≥250cd/m²；亮度调节：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能,亮度均匀性≥98% 10、对比度≥6000：1；灰度等级≥8bit；水平视角≥160°，垂直视角≥160° 11、峰值功耗≤200W/m²；平均功耗≤100W/m² | 美亚迪 金三鑫 盛彩时代 高科 强力巨彩 （任选一） | 岳西县岳安车辆检测中心窗口 约18.5m*0.35m | 1200元/m² | ***品牌 ***元/m² |
| 项目③ | P1.25 全彩显示屏 | 1、像素点间距：≤1.25mm 2、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 3、像素构成：1R、1G、1B 4、封装方式：SMD表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光 5、驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护 6、整屏平整度≤0.04mm；模组平整度≤0.03mm 7、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99% 8、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K 9、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 10、对比度≥9000：1 11、具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象 12、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 13、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² | 海康威视 大华 利亚德 京东方 洲明 （任选一） | 岳西县盛岳集团四楼会议室 约2.6m*1.5m | 10500元/m² | ***品牌 ***元/m² |
| 其他要求 |  | 1、本项目综合单价包含 LED 显示屏、控制系统、视频控制器、电源、接收卡、钢结构、边框及各类配套辅材等相关所有费用（视频控制器至接收卡的网线及220V 低压市电由甲方自备材料负责施工布设到位）。本项目报价为平方米全费用综合包干单价，包含产品（含附属设备及配件）供货、运输、装卸、现场安装、辅材、人工、税金及售后服务等全部相关费用，采购人无需额外支付任何费用。 2、上述所有设备及配套配件整体享受3 年免费质保，质保期限自项目竣工验收合格之日起计算。 3、质保期内，除人为损坏、不可抗力及自然灾害因素外，设备所有故障均由供应商免费上门检修、免费更换全新原厂配件、免费系统调试，不收取人工费、差旅费及其他任何相关费用。 |  |  |  |  |

报价单位：                 （盖章加骑缝章）

日期：       年     月     日